| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: /2016 |
| --- | --- |
|  | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1ο Αντικείμενο προμήθειας

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την   προμήθεια οικοδομικών για την κάλυψη των αναγκών   του   Δήμου Ξηρομέρου που θα χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία του Δήμου για την συντήρηση κι επισκευή οδών, πεζοδρομίων (κάλυψη λακουβών, πλήρωση εκσκαφών κ.ο.κ.) και λοιπών υποδομών του Δήμου και όπου αλλού υπάρξει ανάγκη για το έτος 2016.

Άρθρο 2ο  Ισχύουσες διατάξεις (απευθείας ανάθεση)

- Οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/30-6-2006)

- Οι διατάξεις της Υ.Α. 11389/8-3-1993 (ΦΕΚ 185Β΄/23-3-1993) (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

- Οι διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»  (ΦΕΚ 19 Α΄/1-2-1995)

- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010/ΦΕΚ Α΄87 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Άρθρο 3ο  Γενικά χαρακτηριστικά – Τεχνικές Προδιαγραφές

Τα υπό προμήθεια υλικά πρέπει να έχουν τα παρακάτω γενικά χαρακτηριστικά:

Τσιµέντο

Το τσιµέντο (χρώµατος λευκού ή γκρι) θα είναι πρόσφατης παραγωγής και συσκευασµένο σε σακιά των 50 kg. Θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE, δηλαδή θα πληρεί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 2197-1-2000 και ΕΛΟΤ 197-2-2000. Τσιµέντο µε ανοµοιόµορφη κατανοµή πυκνότητας (που περιέχει όγκους ή σβώλους που δεν διαλύονται µε σφίξιµο στο χέρι) δεν θα γίνεται αποδεκτό.

Τσιµεντόπλινθοι

Οι τσιµεντόπλινθοι θα είναι διαστάσεων 39X19X19cm αρίστης ποιότητας, κατασκευασµένοι τουλάχιστον 28 ηµέρες πριν και µε εµφανές το χρώµα σκλήρυνσης. Οι τσιµεντόλιθοι πρέπει να συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας και να είναι ελεγµένοι και εγκεκριµένοι ως προς τη συστολή ξήρανσης και την ικανοποιητική ξήρανση σε συνθήκες περιβάλλοντος. Η αντοχή σε θλίψη και η υδατοαπορροφητικότητα των τσιµεντόλιθων προσδιορίζονται µε δοκιµές βάση του ΕΝ 772 και του ASTM C 140. Πρέπει επίσης να έχουν την ίδια εµφάνιση (ιδιαίτερα υφή) και να έχουν συντηρηθεί µε τις ίδιες διαδικασίες.

Πλέγµα οικοδομής

Πλέγµατα τετραγώνου βρόγχου, τύπου Δάριγκ, µε µάτι 15X15cm ή 10X10cm, διαστάσεων 500X200cm.

ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ: Το θραυστό υλικό θα αποτελείται από σκληρά, υγιή, ανθεκτικά τεµάχια και θα είναι καθαρό οµοιόµορφης ποιότητας, συµπαγές απαλλαγµένο από φυτικές ή άλλες κάθε είδους προσµίξεις, χώµατα, βώλους αργίλου, περιβλήµατα οποιασδήποτε φύσεως και αποσαρθρωµένα ή έθραυστα σχιστολιθικά τεµάχια.

Η κοκκοµετρική διαβάθµιση του υλικού θα πρέπει να ανταποκρίνεται προς τα όρια διαβαθµίσεως του αντίστοιχου πίνακα της Π.Τ.Π.0-155 και πρέπει να είναι οµαλή χωρίς απότοµες διαβαθµίσεις.

Θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. 0-155 (3Α)

Τα αδρανή υλικά (που διατίθενται και χρησιµοποιούνται), πρέπει να φέρουν την σήµανση CE και ανάλογα µε την χρήση τους να ακολουθούνται τα αντίστοιχα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ. Συγκεκριµένα αδρανή θραυστά ή συλλεκτά σύµφωνα µε τα πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ 12620:2008 (αδρανή για σκυρόδεµα), ΕΛΟΤ ΕΝ 13139:2002 (αδρανή για κονιάµατα) και ΕΛΟΤ ΕΝ 13055-1:2002 (ελαφρά αδρανή για σκυροδέµατα, κονιάµατα και ενέµατα).

Προκατασκευασμένοι τσιμεντοσωλήνες κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.

Οι τσιμεντοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:

[α]	Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm

[β]	Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι

[γ]  	Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ "καμπάνας" (bell-sochet pipes)

[δ]	Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking).

[ε] 	Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού).

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες).

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή καμπάνας) και την διάταξη ή μη οπλισμού.

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   μπορεί να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής.

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

Προμήθεια χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C)

Άμμος μπετού

Η άμμος θα προέρχεται από λατομείο και θα αποτελείται από κόκκους σκληρούς και ανθεκτικούς, θα είναι απαλλαγμένη από σβώλους αργίλου και οργανικές ουσίες και η κοκκομετρική διαβάθμιση θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13055:2002

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΜΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Θραυστή ή συλλεκτή διαβαθμισμένη 0/7, 0/5 χονδρόκοκκη 0/3 μεσόκοκκη 011 λεπτόκοκκη Η άμμος θα πρέπει να πληρεί τις παρακάτω απαιτήσεις:

• Η επιλογή της άμμου (φυσική, ποταμίσια ή ορυκτή) θα είναι κατά περίπτωση, έπειτα από επιλογή της υπηρεσίας, ανάλογα με το είδος των εργασιών που θα χρησιμοποιηθεί και τις ανάγκες της υπηρεσίας

• Η άμμος που χρησιμοποιείται για την παρασκευή κονιαμάτων πρέπει να είναι πολύ καλά διαβαθμισμένη, καθώς από τη διαβάθμισή της εξαρτάται η ποιότητα και η εμφάνιση του κονιάματος. Ισχύουν οι γενικοί κανόνες για την κοκκομετρική διαβάθμιση, σύμφωνα με τους οποίους η κοκκομετρική γραμμή πρέπει να είναι συνεχής, δηλαδή η άμμος να περιέχει όλα τα μεγέθη των κόκκων και σε ποσοστά όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις ιδανικές κοκκομετρικές καμπύλες (FULLER ΕΜΡΑ κτλ). Γενικά στα κονιάματα λιθοδομών ή πλακοστρώσεων κτλ. όπου το πάχος του κονιάματος είναι μεγαλύτερο από 15 mm χρησιμοποιείται χονδρόκοκκη άμμος (017). Στην περίπτωση πάχους του αρμού ή της στρώσης 8 mm - 15 mm χρησιμοποιείται μεσόκοκκη άμμος (0/3). Στην περίπτωση πάχους μικρότερου από 8 mm η άμμος πρέπει να είναι λεπτόκοκκη (0/1)

• πρέπει να είναι απαλλαγμένη από επιβλαβείς ουσίες, όπως άργιλο, οργανικά συστατικά, τάλκη, μαρμαρυγία κτλ. Οι αντίστοιχες μέγιστες ανεκτές - κατά βάρος - περιεκτικότητες είναι : 4 για την άργιλο, 1  για τα οργανικά συστατικά και 1  για τον τάλκη και τον μαρμαρυγία. Ειδικότερα η αναλογία αργιλικών στοιχείων (ικανών να δημιουργήσουν λάσπη), των οποίων οι κόκκοι είναι μικρότεροι των 0,02 mm, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3 σε βάρος για κοκκομετρική σύνθεση 0/7 και το 4 σε βάρος για κοκκομετρική σύνθεση 0/3. Η άμμος πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 20 κόκκους διάστασης ίσης ή μικρότερης των 0,2 mm

• Τα πρότυπα που ισχύουν για τα αδρανή κονιαμάτων είναι τα ακόλουθα:

Απαίτηση  Πρότυπο

1 Αδρανή κονιαμάτων ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 : 2002

2 Ελαφρά αδρανή για σκυροδέματα, κονιάματα και ενέματα ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 : 2002

3 Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων ΕΝ 933

Γωνιές

Σιδερένιες γωνιές  40/40 ύψους 2,00m

Πλέγμα περίφραξης

Γαλβανιζέ πλέγμα Φ220 με μάτι 6cmx10cm και ύψος 1,50m

Άρθρο 4

Ο ανάδοχος-προµηθευτής υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής Παραλαβής. Θα διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις τους. Σε περίπτωση που τα υλικά παρουσιάζουν οποιασδήποτε φύσεως ελάττωµα και ο ανάδοχος-προµηθευτής δεν προβεί µέσα σε δύο (2) ηµέρες, αφότου ειδοποιηθεί από το Δήµο, σε αντικατάσταση των υλικών αυτών, ο Δήµος Ξηρομέρου θα δικαιούται να προβεί στην απόρριψη αυτών, κηρύσσοντας τον ταυτόχρονα έκπτωτο.

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την Οδηγία 89/106 της ΕΟΚ που αφορά τα δοµικά προϊόντα, κατάλληλα προς χρήση θεωρούνται τα δοµικά προϊόντα που κατασκευάζονται για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του έργου στο οποίο θα ενσωµατωθούν και απαιτούν σήµανση CE εφόσον υπάρχει σχετική εναρµονισµένη Τεχνική Προδιαγραφή. Με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 3868/20-3-2007) τα αδρανή υλικά που διατίθενται και χρησιµοποιούνται στις κατασκευές µετά την 1 Απριλίου 2008 στη χώρα µας υποχρεωτικά πρέπει να φέρουν σήµανση CE και ανάλογα µε τη χρήση τους να ακολουθούνται τα αντίστοιχα Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ.

Η δειγµατοληψία των αδρανών (αν θεωρηθεί σκόπιµη να πραγµατοποιηθεί) θα γίνει σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ932-1.

| Μεσολόγγι, / 06 /2016 Θεωρήθηκε Η Προϊστάμενη Τμήματος Συγκοινωνιακών & Κτιριακών έργων Δ.Τ.Υ. Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου ### Σταμάτη Ευφροσύνη Πολιτικός Μηχανικός | Αστακός, / 06 /2016 Η συντάξασα ### Ραλάτου Ζαχαρούλα Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. |
| --- | --- |